- 评选项目技术、商务及其他要求

- 一、检测项目概况
1.建设地址：眉山市人民医院东坡院区内；

- 2. 建筑面积：5147.32㎡；

- 3 .建筑概况：地下1层、地上5层，项目总投资约6400万元，其中建安费约5400万元，项目基坑工程、地基与基础工程、主体结构工程、消防工程、1层至5层装饰装修、电梯工程、外墙及屋面装饰装修、总坪、绿化工程等；

- 4.施工周期：320日历天；

- 5.服务期限：合同签订至竣工验收完成。

- 二、招标清单（实质性要求）

| 肿瘤诊疗中心提标扩能建设项目检测项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测参数 |  | 计算单位 | 预估检测数量 | 综合单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 常规材料检测项目 | 钢筋原材 | 1.重量偏差2.屈服强度3.抗拉强度4.弯曲5.最大力总延伸率6.强屈比7.屈屈比 |  | 组 | 10 |  |  |  |
|  |  | 钢筋焊接、连接 | 1、抗拉强度2、弯曲性能 |  | 组 | 15 |  |  |  |
|  |  | 水泥 | 1、安定性2、凝结时间3、标准自稠度用水量4、抗折强度5、抗压强度6、流动度7、密度8、细度9、比表面积 |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 建设用砂 | 1、颗粒级配2、含泥量3、泥块含量4、表观密度5、堆积密度6、空隙率7、含水率8、细度模数9.石粉含量10.亚甲蓝MB值 |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 建设用石 | 1.表观密度2.堆积密度3.空隙率4.含泥量5.泥块含量6.颗粒级配7.含水率8.针片状颗粒含量 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 砂浆 | 1.立方体抗压强度 |  | 组 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 2.配合比设计 |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 混凝土 | 1.混凝土配合比验证（限C60以下） | 掺外加剂 | 组 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗渗、抗折 | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.立方体抗压强度 |  | 组 | 40 |  |  |  |
|  |  |  | 3.抗水渗透试验 |  | 组 | 5 |  |  |  |
|  |  | 烧结砖 | 1.抗压强度 |  | 组 | 3 |  |  |  |
|  |  | 给水管件管材 | 1.外观、颜色、尺寸2.纵向回缩率3.管材耐压4.简支梁冲击试验 |  | 组 | 8 |  |  |  |
|  |  | 排水管件管材 | 1.外观、颜色、尺寸2.纵向回缩率3.维卡软化温度4.拉伸性能5.落锤冲击试验6.弯曲度 |  | 组 | 10 |  |  |  |
|  |  | 防水卷材 | 1.不透水性2.耐热性3.拉力4.延伸率5.低温柔性 |  | 组 | 3 |  |  |  |
|  |  | 建筑防水涂料 | 1.常规 |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 1.常规 |  | 组 | 1 |  |  | 水泥基渗透结晶型防水涂料 |
|  |  | 建筑（内）外墙涂料 | 1.施工性2.容器中的状态3.涂膜外观4.耐洗刷性5.耐沾污性6.耐水性7.耐碱性 |  | 组 | 4 |  |  |  |
| 2 | 结构实体检测 | 回弹法检测混凝土抗压强度 | 1.回弹值2.碳化深度值3.强度推定值 |  | 构件 | 10 |  |  |  |
|  |  | 外墙饰面砖粘结强度检测 | 1.粘接强度 |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 钢筋扫描 | 1.钢筋保护层厚度 |  | 构件 | 10 |  |  |  |
|  |  | 抗拔力检测 | 1.植筋抗拔力 |  | 组 | 3 |  |  | 每3根为1组，不足3根按1组计 |
| 3 | 室内空气 |  | 1.空气中苯2.空气中甲苯3.空气中二甲苯4.空气中TVOC 5.空气中甲醛6.空气中氨7.空气中氡 |  | ㎡ | 5147.32 |  |  | 所示为建筑总面积 |
| 4 | 建筑防雷检测 |  | 接闪器、引下线、接地装置、防侧击装置、等电位连接、SPD |  | ㎡ | 5147.32 |  |  | 所示为建筑总面积 |
| 5 | 基坑周边临近建筑沉降观测 |  | 沉降观测 |  | ㎡ | 5147.32 |  |  | 所示为建筑总面积 |
| 6 | 基坑监测 |  | 变形监测 |  | ㎡ | 5147.32 |  |  | 所示为建筑总面积 |
| 7 | 消防工程现场检测 |  | 消防设备联动检测 |  | ㎡ | 5147.32 |  |  | 所示为建筑总面积 |
| 1-7项检测费用小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、按组计费检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 |  | 检测参数 |  | 计算单位 | 预估检测数量 | 收费标准（元） | 小计（元） | 备注 |
| 8 | 保温节能 | 耐碱网格布 | 1.单位面积质量2.耐碱断裂强力3.耐碱断裂强力保留率 |  | 组 | 3 |  |  |  |
|  |  | 热镀锌钢丝网 | 1.丝径2.拉力 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 胶粘剂 | 1.拉伸粘结强度2.耐水拉伸粘结强度 |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 界面砂浆 | 1.拉伸粘结强度（原强度、耐水） |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 抗裂砂浆 | 1.拉伸粘结强度 2.压折比 |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 电线 | 1.绝缘厚度和外形尺寸2.电压试验3.绝缘电阻4.导体直流电阻 |  | 组 | 5 |  |  |  |
|  |  | 电缆 | 1.绝缘厚度和外形尺寸2.电压试验3.绝缘电阻4.导体直流电阻 |  | 组 | 7 |  |  |  |
|  |  | 岩棉板 | 1.导热系数2.密度 |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 燃烧性能 |  | 组 | 2 |  |  | A1 |
|  |  | 挤塑板 | 1.导热系数2.压缩强度 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 燃烧性能 |  | 组 | 2 |  |  | B1 |
|  |  | 石膏板 | 常规检测 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 蒸压加气混凝土砌块 | 抗压强度、干密度 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 塑料锚栓 | 现场抗拔力检测 |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 建筑用绝缘电工套管及配件 | 1.外观及尺寸2.套管壁厚均匀度测定3.最大外径4.最小外径5.最小内径6.最小壁厚7.弯曲性能8.弯扁性能9.抗压性能 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 建筑门窗、玻璃物理七性 | 1、抗风压2、水密性3、气密性4、传热系数5、现场气密性检测 |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 5、露点 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 6、可见光透射比7、遮阳系数 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 9 | 幕墙检测 | 铝合金型材 | 抗拉强度、断后伸长率、膜厚/涂层厚度、漆膜附着力、漆膜硬度、耐冲击性 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 结构密封胶 | 1.拉伸粘结性2.拉伸模量3.下垂度4.弹性恢复率5.硬度6.挤出性7.表干时间 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 8.相容性 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 瓷砖/石材 | 1.压缩强度2.弯曲强度3.体积密度4.吸水率 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 幕墙四性 | 气密性、水密性、抗风压性能、层间变形性能 |  | 组 | 1 |  |  | 混合幕墙 |
|  |  | 幕墙用玻璃 | 1.露点2.遮阳系数3.可见光透射比 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 轻钢龙骨 | 常规检测 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 现场锚栓拉拔试验 | 承载力 |  | 组 | 2 |  |  | 每5个为一组 |
| 10 | 钢结构工程 | 型钢、钢管地脚螺栓 | 力学性能 |  | 组 | 10 |  |  |  |
|  |  | 高强度螺栓 | 1、扭矩系数（大六角）2、紧固轴力（扭剪） |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 3、高强度螺栓连接面抗滑移系数 |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  | 防火涂料 | 常规 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 涂层厚度 | 防火涂层厚度 |  | 构件 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 防腐涂层厚度 |  | 构件 | 6 |  |  |  |
|  |  | 焊接材料 | 熔敷金属屈服强度、熔敷金属抗拉强度、熔敷金属断后伸长率、熔敷金属冲击性能 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 焊缝质量检测 | 1、超声波焊缝探伤 |  | 条 | 26 |  |  |  |
| 11 | 地基基础 | 土工试验 | 1.最大干密度2.最佳含水率 |  | 组 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 压实度 |  | 点 | 100 |  |  |  |
|  |  | 动力触探 | 轻型动力触探 |  | 点 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 重型动力触探 |  | 点 | 10 |  |  |  |
|  |  | 低应变 | 桩身完整性 |  | 根 | 551 |  |  |  |
| 12 | 减震隔震产品检测 | 黏滞阻尼器 | 常规检测 |  | 套 | 12 |  |  |  |
|  |  | 黏滞阻尼器 | 破坏试验 |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 8-12项检测费用小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-12项检测费用总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、投标报价为综合单价，包含人员出场费、差旅费、会务费、餐费、税金、配合现场服务费等所有费用。 2、施工过程中，根据现场实际情况、行业标准以及住建局要求，若有增减项目，根据实际发生量进行结算； 3、以上检测项目不限于所列检测参数，投标报价时需综合考虑图纸、行业以及住建局要求，若有新增参数，不再单独计取费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 服务要求（实质性要求）

- （一）检测要求

- 检测服务必须满足设计文件以及国家先行技术规范的要求，满足工程验收规范及标准要求，所有检测均应有详细的书面报告。

- 1.检测内容按本项目招标清单执行。

- 2.招标清单中项目的数量与行业或者住建局要求不一致时，以实际检测数量进行结算；

- 3.项目施工过程中，若发生必须检测项目超过招标清单范围的，由供应商负责检测，最终按实结算；超出招标清单以外检测项目，按照“川发改价格〔2012〕369 号”和“川价费[2004]28 号”所列费用价格进行下浮报价；超出上述文件所示检测项目的，最终费用协商确定。

- 4.检测项目不限于招标清单所列检测参数，投标报价时需综合考虑图纸、行业以及住建局要求，若有新增参数，不再单独计取费用。

- 5.监督检测部分按市建设行政主管部门现行有关规定执行。

- 6.检测单位须严格按照设计要求及现场监理人员要求，配合工程进度，及时到现场进行检测并出具正式报告。

- 7.检测单位须提供检测实施方案，检测服务方案应符合有关规范要求。

- 8.检测单位应在取得检测样品或者完成现场检测作业后及时出具检测报告，并向建设单位提交一式四份成果报告。

- 9.成交供应商实际完成的工程量包括但不限于采购人提供的工程量清单，以工程竣工验收规范需要为准，检测报告需满足眉山市安全质量监督主管部门的要求，不能因检测报告的原因影响竣工验收。

- （二）供应商责任要求

- 1.供应商配合采购人对项目检测情况进行监督，及时向采购人递交检测数据、文件，并对其质量和真实性负责；

- 2.由于供应商的错误造成工程质量事故的，供应商除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的工程检测服务费，并根据受损失程度向采购人支付赔偿金；

- 3.供应商不得接受施工单位财物、更不能向施工单位索取财物，不参加施工单位宴请等可能影响检测报告真实性的一切活动；

- 三、商务要求（实质性要求）

- 1.付款方式：（1）工程款按月结算，成交供应商每月5号前将上月所发生的检测费用明细递交采购人，经采购人确认后，成交供应商凭相应的发票向成交供应商申请检测服务费用；（2）进度款：每月支付上月实际发生检测服务费用的90%；竣工验收完成后支付至所有实际发生检测服务费用的100%。注：付款前成交供应商需向采购人报送付款申请（包含含税增值税普通发票），并经采购人审核通过后进行支付。

- 2.违约责任：（1）在合同履行期间，采购人要求终止或解除合同，已进行工作的，完成的工作量在50%以内时，采购人 应支付成交供应商工程费的50%的费用；完成的工作量超过50%时，采购人应支付成交供应商工程费的100%的费用。

- （2）由于成交供应商原因延误工期或未按时交付检测报告、文件，每延误一天应承担以合同额1%计算的违约金，最高不超过合同总额的20%。

- （3）交付的检测报告、文件达不到相关规定的部分，采购人 可要求成交供应商返工，成交供应商按采购人 要求的的时间返工，直到符合相关规定。因成交供应商原因达不到相关规定的标准，由成交供应商承担返工费，返工后仍不能达到相关规定的标准，成交供应商承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向采购人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

- （4）检测单位在本项目的检测过程中，必须密切配合采购人 、监理单位及施工单位开展工作，接受采购人对进场施工（作业）单位的管理制度，服从采购人发出的指令。

- 3.验收标准：按国家有关规定、采购文件的服务要求、供应商响应文件及承诺以及合同约定标准及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的规定进行验收。

- 4.其他要求：保密与廉洁：

- （1）签署保密协议，不得泄露工程数据、投标报价等敏感信息。

- （2）承诺遵守廉政建设规定，杜绝商业贿赂等行为。

- 五、服务方案要求

- 供应商针对本项目要求提供服务方案包含：

1）服务实施方案：主要内容至少包含：①专项债券的政策理解；②总体工作思路；③项目人员配置及分工；④重大问题解决措施；⑤服务质量保证措施。

2）后续服务方案：其主要内容至少包含：①后续服务技术支持；②服务响应时间；③应急保障方案；④其他有利于采购人的增值服务承诺。

- 供应商为本项目配备相关人员。

（3）供应商针对本项目要求提供类似项目业绩。