附件1：设备基本需求（myzbdy2025-007）
设备1：压力蒸汽灭菌器基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：压力蒸汽灭菌器；
数量：1台；

用途：用于耐高温的手术器械进行灭菌处理；

预算：47万元。

二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

1、容积：≥1450L，汽加热；

2、彩色触摸屏人机操作界面；

3、134℃灭菌程序，脉动种类≥3种；

4、材质内壳厚度≥6mm，夹套厚度≥6mm。其中内壳不低于316L、夹套材质分别不低于304；
配置至少包含：主机一套（开放数据端口），灭菌推车3辆，灭菌层架2个，生物阅读器1个（含打印机）；
质保期≥3年；
设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938）
设备2：多道生理记录仪基本需求
名称、数量、用途、预算

名称：多道生理记录仪；

数量：1套；
用途：主要用于心脏电生理研究、心律失常的定性与定位检查射频消融治疗靶点定位的引导和治疗效果判断；
预算：45万元。
二、必要的技术参数、功能、配置、质保期限等基本需求：

1、有对各种生理信号进行预处理的关键器件，包括：负责采集12道体表全导联信号、48道或更多的心内导联信号和多路医用传感器信号、连接4通道刺激信号。

2、具备程控刺激器：可接受主机指令，根据需要对任意心内通道发放电生理刺激脉冲，对任意导联激动顺序自动标测比对。

3、具有自动测量、回忆分析、事件编辑、信号冻结、储存、回放等功能，支持实时数据处理与医院现有的三维导航标测系统配合使用。
4、整机保修≥2年。

5、设备的生产日期：到安装之日，国产设备≤6个月。
其他要求：各参加调研厂商需自行确定安装场地条件，以后自行负责设备安装前的场地改造相关工作。（如需来院实地考察场地情况请与我院医学工程科联系，联系人：张老师，联系电话：028－38201938）
