一、项目概况：因原有一台全悬浮洗脱机故障无法使用（已使用 19年，经评估无维修价值，已按程序报废），为保障布草洗涤正常供应，现我院面向社会采购一台全悬浮洗脱机。

二、全自动洗脱机招标技术参数及要求

| 名称 | 配置及要求 |
| --- | --- |
| 全悬浮洗脱机 | 一、基本参数 1、洗涤容量：≥100kg（干布草） 2、内转笼直径：≥φ1300mm， 3、电源：380v 50HZ 装机容量：≥11KW 4、进水口尺寸：≥DN40 排水口尺寸：≥2*φ110mm 5、外形尺寸：宽≤1920mm、深≤2020mm、高≤2095mm 6、重量：3000±100Kg 二、配置要求 1、全悬浮结构，采用高耐磨性关节轴承 + 抗疲劳斜拉式弹簧组件 + 可调式液压阻尼器。该悬浮系统在额定负载下，脱水振动速度≤4.5mm/s，且运行平稳无异常撞击声。(在投标文件中提供悬浮结构实物图片及设计图纸) 2、加热方式：蒸汽加热（工作蒸汽压力范围0.4~0.8MPa），加热口尺寸：≥DN25。 3、控制方式：≥10英寸彩色中文触摸屏，IP65及以上防护等级。可存储及编辑自动程序≥50套。具备USB接口，支持程序、配方、能耗数据的导入/导出及打印。网络功能需支持远程状态监控（如运行状态、报警信息）及以太网/Wi-Fi连接。（在投标文件中提供承诺函，承诺产品在实际使用过程中能完全满足） 4、传动控制方式：采用品牌矢量型变频器（如西门子、ABB、三菱等同档次产品） + IE3及以上能效等级的变频电机。变频器应具备全速度段恒定转矩输出特性，确保衣物提升和摔打力度均匀。主轴最高转速下的波动值应 ≤ ±1%。 5、刹车方式：变频器制动单元 + 外部独立安装的刹车电阻箱（防护等级不低于IP23）。从最高转速到完全停止的时间应 ≤ 60秒。刹车电阻的安装位置应便于散热且远离易燃物。” 6、电机采用下沉式底置布局。电机底座应采用重型托板+顶丝的调节方式，确保皮带张紧力调节简便、精准且长期锁紧无位移。(要求在投标文件中提供电机底座调节机构的实物图片及设计图纸)” 7、材质：内/外转笼、外壳面板、前门及所有与水、蒸汽、洗涤剂接触的部件，均须采用SUS304或更优级别（如SUS316L）的不锈钢。内转笼钢板厚度 ≥ 2.0mm，外缸体钢板厚度 ≥ 3.0mm。所有焊接处应光滑平整，无锐角、毛刺，并进行抛光或钝化处理。(在投标文件中提供主要不锈钢板材的材质证明文件) 8、加剂系统：独立加剂通道 ≥ 5个。每个通道应由独立、耐腐蚀材质不低于PP或同等耐化学腐蚀材料。 三、性能要求（提供有效期内的CMA检测报告复印件，包含但不限于如下内容，原件在送货时进行查验） - 容积载荷比：≥10.1 L/kg - G因子：≥330 - 含水率：≤ 60% - 水耗量：≤ 20L/Kg - 四、其它要求 - 提供技术响应承诺函，承诺所响应内容均真实有效，在送货验收时如实物与响应不符，做虚假应标处理。 |

三、商务要求

- 质保期：整机质保期：自最终验收合格之日起，为期三十六（36）个月。质保期内因设计、材料、制造等原因导致的任何故障或损坏，均由供应商承担全部维修或更换费用（含零件、人工、运输等）。

- 中标供应商在交付设备时，必须同时提供由生产厂家加盖公章的三年质保承诺函原件。

- 巡查服务：

- 预防性维护巡查：质保期内，供应商应提供不低于四（4）次/年的主动上门巡查服务。每次服务需包括但不限于：设备性能检测、关键部件检查与保养、操作人员指导，并需向采购方提交经双方确认的书面巡查报告。

- 服务响应时间：

- 故障报修响应：在接到采购方报修通知后，30分钟内通过电话、网络等方式提供实质性响应。现场到位响应：根据故障情况，提供不同级别的现场响应：一般故障不超过4小时；严重停机故障不超过2小时。 响应时间从采购方正式报修时起算。

- 付款方式：

- 中标人完成全部设备的交付、安装与调试，已投入正常使用满【30】日且无重大质量问题的，书面提请验收后。验收通过后，中标人提交完整的付款申请文件，采购人审核无误后，应在10个工作日内支付至合同总价100%。

- 5、本次报价及供货范围应完整包含：

- a.洗衣房现有100kg旧洗衣机的安全断电、拆除、清运及合规处置；

- b. 新设备的运输、搬运、安装、调试及操作培训；

- c. 所有必要的连接件、管路接口及基础准备工作。

- 6、供应商参与投标时，必须提供设备生产制造商出具的针对本项目的专项授权书原件，以确保其货源正规且能获得原厂技术及售后支持。如为代理商，其授权级别应能覆盖本项目全部需求。

- 7、供货、安装与验收周期：合同签订生效之日起四十（40）个日历日内，完成包括设备生产、运输、旧机拆除、新机安装调试及最终验收在内的全部工作。每逾期一日，供应商应向采购方支付合同总价千分之一的违约金。