麻精药品存储室安防监控系统采购项目需求

- 技术参数与项目清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆型红外半球网络摄像机 | ≧400万像素 | 1、传感器类型：≧1/2.8英寸CMOS； 2、像素：≧400万； 3、最高分辨率≧2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 4、最低照度：彩色：0.002Lux (F1.2, AGC ON)；黑白：0.0002Lux (F1.2, AGC ON)；0Lux (红外补光灯开启)； 5、最大补光距离：≧30m（红外）； 6、镜头类型：定焦；焦距：4mm，光圈：F1.6。 7、通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 8、视频压缩标准：H.265;H.264;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 9、智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 10、宽动态：120dB； 11、内置MIC：支持； 12、报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）； 13、接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）; 14、最大Micro SD卡：256GB； 15、供电方式：DC12V/POE； 16、防护等级：IP67；IK10 17、防爆等级为 Exd IIC T6 | 29 | 台 |
| 2 | 全千兆PoE接入交换机 | ≧锐捷或同等及以上品牌/RG-NBS1826GC | 1、配置10/100/1000M以太网电口≥24个，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个，支持POE和POE+远程供电，POE供电功率≥370W； 2、交换容量≥335Gbps，包转发率≥40Mpps，以官方网站最小值为准； 3、产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 4、设备采用静音无风扇节能设计； 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供经CNAS或CMA认定的第三方权威测试机构出具的测试报告复印件； 6、工作温度-5°C~55°C，非PoE模式功耗≤8W； 7、产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供经CNAS或CMA认定的第三方权威测试机构出具的测试报告复印件； 8、支持802.1x和WEB认证功能，且交换机端口可同时开启两种认证，不会相互冲突制约（投标时提供具有法定资质的检测机构出具的检测报告复印件）； 9、支持限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机稳定工作；能禁止非法ARP欺骗，防止合法用户的数据被窃取；支持ARP网关欺骗防御功能，能够防止非法用户针对网关的欺骗；支持DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP扫描攻击、DoS Protection抗攻击等防御功能；支持防源IP地址欺骗功能（投标时提供具有法定资质的检测机构出具的检测报告复印件）； 10、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web。 | 1 | 台 |
| 3 | 智能分析存储一体化NVR | ≧大华/DH-NVR4832-4KS2/I“参考品牌型号”（推荐） | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：32路； 分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路1080p@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：≥8个SATA，单盘最大16T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）监控存储设备（NVR）技术要求： 视频接入路数： ≥ 32路。 硬盘盘位： ≥ 32盘位。 输出分辨率： ≥ 4K（3840×2160）。 网络协议： 支持ONVIF、GB/T28181等标准协议。 智能分析： 支持智能元数据检索（如人脸、机动车、非机动车）。 参考型号： 所投产品在性能与功能上应不低于大华 DH-NVR4832-4KS2/I 或同类档次产品。 | 1 | 台 |
| 4 | 企业级服务器硬盘 | ≧希捷/ST16000NM000J注：同等及以上档次产品 | 容量： ≥ 16TB 规格： 3.5英寸 转速： ≥ 7200 RPM 缓存： ≥ 256 MB 传输接口： SATA 6Gb/s 或 SAS 12Gb/s 年工作负荷： ≥ 550 TB/年（体现企业级可靠性） 平均无故障时间（MTBF）： ≥ 250万小时；支持错误恢复控制（ERC）功能 要求： 所投产品必须为品牌企业级硬盘，其性能与可靠性应不低于 希捷 Exos X16系列（型号ST16000NM000J为其中一款） 或同等及以上档次产品。 | 7 | 张 |
| 备注 |  | - 所有监控存储要求达到180天以上。 - 接入原有安防平台统一管理和分配存储 |  |  |  |

- 商务要求

1. 履约时间：中标供应商应在合同签订后 25个日历日 内完成全部硬件设备的安装与软件调试，并提交竣工验收申请。设备安装调试完毕后，进入为期 不少于7个日历日 的试运行期。试运行期间无重大故障、各项性能指标稳定达标后，采购人组织最终验收。全部验收合格之日为项目交付日，并自此进入一年质保期。

2. 服务地点：眉山市东坡区东坡大道288号眉山市人民医院东坡院区内。

3. 付款方式：全部设备安装调试完毕并最终验收合格后，采购人收到成交供应商开具的合法合规发票及相关验收文件，经审核无误后 15个工作日内，支付合同总金额的 97%。剩余 3% 作为质量保证金，在一年质保期满且无未解决质量问题后 15个工作日内 无息付清。

4. 其他要求：中标供应商应对其工作人员及分包商在项目实施现场的安全负全部责任，并承担因供应商原因造成的任何安全事故的全部责任。供应商必须在项目开工前，为项目购买足额的公众责任险和安全生产责任险，并将采购人列为共同被保险人。在履行过程中因供应商责任造成采购人或第三方人身、财产损害的，由供应商承担全部赔偿责任。

5. 报价范围：报价应包括为完成本项目所必需的一切费用，包括但不限于货物设计、材料、制造、包装、运输、保险、吊装、搬运、安装（含为安装设备所需的基础改造、对构筑物的拆除与恢复、管道连接等土建及装修工程）、全部辅助材料、弱电及强电线缆敷设与连接、系统调试、操作培训、旧设备拆除并搬运至采购人指定位置、第三方检测、验收合格交付使用之前的所有费用、以及保修期内的保修服务与备用物件等。供应商应在投标前已充分了解现场条件，报价视为已包含所有风险及费用，采购人无须再支付任何合同规定之外的费用。

6.违约责任： 若供应商未按合同约定的时间交付货物或完成服务，每延迟一日，应按照合同总价的千分之三向采购人支付违约金；若延迟超过三十日，采购人有权解除合同，并要求供应商支付合同总价百分之三十的违约金，同时赔偿由此给采购人造成的全部损失。若货物或服务存在质量问题，供应商应在接到采购人通知后三日内进行更换或修复，直至达到合同约定的质量标准；若供应商未能在规定时间内完成更换或修复，采购人有权自行安排第三方进行更换或修复，相关费用由供应商承担，并按照合同总价的百分之十向采购人支付违约金。若货物或服务未能通过验收，供应商应在接到采购人通知后七日内完成整改，并重新申请验收；若再次验收仍不合格，采购人有权解除合同，供应商应退还采购人已支付的全部款项，并按照合同总价的百分之三十向采购人支付违约金，同时赔偿由此给采购人造成的全部损失。

7.质保期要求： 质保期起始时间为自货物或服务验收合格之日起计算，为期12个月。在质保期内，供应商应确保：接到采购人故障通知后，须在2小时内通过电话或书面方式确认响应，4小时内技术人员到场处理，8小时内解决故障并恢复正常运行。供应商应提供详细的备品备件清单，包括关键部件型号和数量，并在采购人要求时24小时内免费提供更换或维修服务。若供应商未能按时响应或解决故障，每延迟一小时，应按照合同总价的千分之五向采购人支付违约金；若故障导致采购人重大损失，供应商还需赔偿全部直接损失。此外，供应商应每季度进行一次预防性维护检查，并提交服务报告，确保服务标准符合合同约定。

8.验收标准： 验收流程须包括供应商提交书面验收申请、采购人组织三方（采购人、供应商、独立专家）现场测试、测试结果记录与签字确认。若任一项目未通过，视为整体验收不合格。所有验收文档（如测试报告、日志记录）需在验收后3日内归档备查，以减少主观判断争议。

9.招标清单技术要求中有矛盾的参数，以要求较高的参数或采购人意见为准。

10.保密条款： 鉴于涉及麻精药品监控，供应商应对医院监控布局、系统配置等敏感信息有保密义务，并遵守保密条款。